宿舍正门后门铝合金玻璃隔断改造工程施工技术方案

## 一、工程概况

本工程为产业学院宿舍正门、后门改造项目，在原有门洞位置增设铝合金玻璃隔断、正门全新人脸识别旋转门、后门利旧改造原有铝合金人脸识别旋转门，正门配套加装防护大铁门。施工遵循建筑装饰、门窗安装相关国家现行规范标准，兼顾宿舍通行安全与建筑原有结构保护，改造总施工预估面积 31㎡，施工范围包含材料采购、运输、现场拆除、安装、调试、成品保护全工序。

## 二、设计依据

参考篮球场方案规范编制逻辑，选用现行国家及行业规范：

- GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

- GB/T 8478-2020《铝合金门窗》

- GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

- 校方现场土建原有结构图纸及宿舍安防使用要求

## 三、施工工艺流程

## 现场勘测放线→材料进场验收、复检→基层墙体修补找平→隐蔽工程验收→铝合金框架下料加工→铝合金框架立柱、横梁固定安装→安全玻璃裁割、安装固定→密封打胶→正门全新人脸识别旋转门吊装安装→后门旧人脸识别旋转门拆解、检修、调试、重装→铝合金门扇安装→整体清洁收口→成品养护→分项竣工验收

## 四、各分项施工技术要求

### （一）原有结构拆除及基层处理

1.门洞墙面凹凸位置采用水泥砂浆修补找平，保证安装基面平整、坚实，无空鼓、起砂，基面干燥无浮灰。

### （二）铝合金框架施工

- 主材选用壁厚≥2.2mm的 6063-T5 建筑专用铝合金型材，型材表面采用粉末喷涂 / 氟碳喷涂处理，颜色与建筑外立面保持一致，外观无划痕、变形、锈蚀、色差。

- 框架采用膨胀螺栓 + 预埋构件双重固定，膨胀螺栓规格不小于 M8，框架固定点间距≤600mm；禁止将固件固定在空心砖、砖缝位置。

- 安装精度要求：立柱垂直度偏差≤2mm/m，横梁水平度偏差≤1.5mm/m，框架拼接缝隙均匀顺直；拼接位置采用专用角码加固，接缝处打胶密封，防止渗水。

- 框架分格按现场实测门洞尺寸定制，保证玻璃安装卡槽尺寸匹配。按设计设置门扇，正门通行净宽不小于 2.8m，后门通行净宽不小于 1.8m，门扇高度不小于 2m，满足消防疏散要求。

### （三）10mm 单片钢化玻璃安装

- 玻璃采用 10mm 厚安全单片钢化玻璃，边角倒圆角处理，出厂附带钢化标识及3C合格证；

- 玻璃嵌入铝合金卡槽内，玻璃与型材缝隙填塞橡胶防震密封条，避免硬接触磕碰破损；

- 玻璃安装完成后，玻璃外侧缝隙使用中性耐候硅酮密封胶满缝打胶，胶缝饱满顺滑、无气泡、开裂，防水防尘。

### （四）成品人脸识别旋转门安装

- 正门：全新铝合金人脸识别旋转门 1 樘
按厂家技术参数定位预埋固定底座，水平找平固定，门框与铝合金隔断无缝衔接，预留强弱电管线穿线孔；完成机械组装后布设供电线路、人脸识别设备线路。

- 参考图

- 后门：利旧人脸识别旋转门 1 樘
现场拆解原有旧旋转门构件，检修转轴、电机、传动系统，更换（如需）老化密封件、破损配件，检修合格后原位重新组装安装，旧旋转门搬运场地相距2KM，与新增铝合金玻璃隔断收口对接。

后门利旧铝合金人脸识别旋转门

## 五、防水收口及细部处理

门洞底部与地面缝隙用水泥砂浆 + 密封胶封堵，隔断顶部与梁体接缝全段打耐候胶，防止雨水、扬尘渗入室内；门框底部预留排水小口，避免积水侵蚀五金配件。

## 六、成品保护与竣工验收

### 1. 成品保护

- 铝合金框架、玻璃安装完毕后，表面粘贴保护膜，施工阶段禁止硬物撞击、划伤型材与玻璃；

- 密封胶自然固化养护不少于 3 天，养护期禁止触碰胶缝、开关旋转门与铁门；

### 2. 竣工验收

分四项专项验收：框架安装分项、玻璃隔断分项、铁门安装分项；核查材料合格证、钢化玻璃检测报告、旋转门设备出厂资料，现场实测尺寸、启闭功能、密封质量，全部合格后签署竣工验收单，移交校方使用。

## 七、安全施工要求

- 高处安装作业佩戴安全防护用具，玻璃搬运做好边角防护，防止磕碰碎裂伤人；

- 临时用电符合施工现场用电规范，机电接线由持证电工操作。

- 附图：

正门效果示意图