宿舍球场围网改造工程施工技术方案

## 一、工程概况

本工程为学生宿舍篮球场、羽毛球场原有玻璃围挡新增防护围网工程，在原有易破损玻璃防护增加运动场专用勾花防护围网，避免篮球撞击玻璃造成破损、人员受伤；施工遵循中小学体育设施相关国家标准，施工内容包含基面清理、预埋件安装、围网立柱横梁架设、网体安装、成品收尾，费用含材料、运输、人工安装全费用。

围蔽区域如下图（详见图纸）红线内圆形区域，围网按4米高计，总工程量约652m2（以实际测量为准）。

## 二、设计依据

- 08J933-1《体育场地与设施（一）》

- JGJ/T280-2012《中小学校体育设施技术规程》

- GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

- GB50210《建筑装饰装修工程质量验收标准》

## 三、施工工艺流程

原有附属固定物拆除或清除→现场基面清理找平→测量放线定位→立柱预埋件打孔固定→Ø75*2.5mm 立柱安装固定→Ø60*2.0mm横梁焊接 / 螺栓拼装→绿色包塑勾花网片（丝径：3.8mm、网孔：65mm*65mm）安装绷紧→配件紧固、边角收口修整→成品养护、分项验收

## 四、各分项施工技术要求

### （一）原有固定物拆除清理

### 人工分段拆除现场原有固定铁件、杂物，采取湿式作业控制扬尘，建筑垃圾当日清运出场。

### 墙体、地面破损部位采用水泥砂浆修补找平，修补部位自然养护不少于 24h，基面坚实、无空鼓后方可继续施工。

### （二）围网主材参数

- 围网：绿色 PE 包塑勾花网，丝径 3.8mm，网孔≤60mm×60mm，包塑层厚度均匀、无破皮、漏铁、开裂，抗老化达标。

- 立柱：热镀锌钢管 Ø75×2.5mm+ 户外喷塑双重防腐，高度 4m；

- 横梁：热镀锌钢管 Ø60×2.0mm+ 户外喷塑双重防腐；

- 安装模数：立柱中心间距 3m，围网成品高度 4m。

### （三）立柱与横梁施工

- 按照放线点位打孔，采用化学锚栓 + 预埋件固定立柱，立柱垂直偏差≤3mm/m，整排立柱顶面高度统一；

- 横梁与立柱采用专用连接件螺栓紧固，接缝牢固无松动，横梁水平顺直，无明显弯曲变形；

- 所有钢管出厂热镀锌防腐，破损点位现场补喷防锈漆、面漆。

### （四）勾花网安装施工

- 网片自上而下依次挂装于框架，使用专用卡扣、扎丝固定，相邻网片搭接宽度≥50mm，网体整体拉紧绷紧，无松弛下坠、鼓包现象；

- 网片拼接缝隙紧密，边角与墙体缝隙控制合理，外露尖锐毛刺全部打磨处理，防止划伤人员。

## 五、细部收口处理

围网与原地面缝隙用密封胶或水泥砂浆封堵；墙角、柱边不规则位置裁剪网体适配收口，不留过大空隙，避免篮球卡入围网缝隙。

## 六、成品保护与竣工验收

### 1. 成品保护

施工完工后养护 3 天，养护期间禁止攀爬围网、重物撞击立柱，禁止撕扯网体；漆面、包塑层出现磕碰破损及时修补。

### 2. 竣工验收

分拆除工程、钢结构框架、围网安装三项专项验收，核验管材、围网产品合格证，现场检查垂直度、牢固度、网面平整度，全部达标、资料齐全后方可竣工验收交付使用。

## 七、安全施工措施

- 玻璃拆除作业佩戴防护手套、护目镜，碎玻璃集中收纳清运；

- 高处安装搭设简易防护，钢管吊装固定规范，杜绝高空坠物。