宿舍晾衣杆改造工程施工技术方案

## 一、工程概况

本项目为学校宿舍室外新增不锈钢晾衣设施改造工程，原址清理树木后布设 4 排不锈钢晾衣杆，总施工长度 45m。项目含原有障碍物清理、构件加工、立柱安装、横杆架设、防风配件组装等全工序，材料、运输、人工安装费用全部包含在内，施工遵照建筑装饰、钢结构安装及校园设施相关现行规范，满足学生日常晾晒、抗风承重及校园安全使用标准。

## 二、设计依据

- GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

- GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

- GB/T20878《不锈钢牌号及化学成分》

- 校园室外构筑物安装安全相关规范要求

## 三、施工工艺流程

现场测量放线→场地树木、杂物清理→地面基面清理修整→不锈钢管材下料切割加工→立柱点位打孔、膨胀螺栓固定→三角斜撑与横向拉杆焊接组装→三层主横杆装配固定→加装 304 不锈钢防风波浪线及管码→管口封盖、焊口抛光处理→荷载承重试压检测→现场整体校正紧固→成品养护、分项竣工验收

## 四、各分项施工技术要求

### （一）现场障碍物拆除清理

人工清理施工范围内 2 棵树木、杂草，清理作业避免破坏周边原有地面混凝土、管线，地面坑洼位置采用水泥砂浆找平夯实，保证立柱安装基面平整牢固。

### （二）主材技术参数

- 主晾衣横杆：Φ38mm、壁厚 1.2mm 304 不锈钢圆管，整体布设 4 排晾衣杆，总长 45m；

- 支撑立柱：Φ38mm、壁厚 1.2mm 304 不锈钢圆管，立柱中心间距统一 1.5m；

- 加固配件：Φ32mm、壁厚 1.0mm 304 不锈钢管材制作三角斜撑、横向拉杆；

- 辅材：配套 304 不锈钢管码、不锈钢防风波浪绳、塑料密封封头。

### （三）立柱及支撑系统施工

- 按照放线定位打孔，采用国标膨胀螺栓落地固定立柱，立柱垂直度误差≤2mm/m，同排立柱顶面标高统一；

- 立柱与斜撑、横向拉杆连接处全部满焊施工，焊缝饱满无夹渣、虚焊，所有焊接部位打磨抛光，杜绝毛刺尖锐边角，满足校园安全规范；

- 所有管材端头加装塑料封头封堵，防止雨水灌入管材内部锈蚀。

### （四）横杆与防风配件安装

- 三层主横杆使用专用不锈钢管码锁紧固定于立柱，横杆顺直无扭曲、下垂变形；

- 分段加装 304 不锈钢防风波浪线，波浪线松紧适度，有效防止衣物被风吹落，配件卡扣紧固无松动。

### （五）承重荷载试验要求

- 单根横杆均布荷载：每米横杆均匀悬挂重物≥50kg，静置 24 小时，杆件无弯曲下垂、支架无松动、焊缝无开裂；

- 单跨（1.5m 间距）整跨承重：整跨均布荷载≥75kg，结构无变形、地脚膨胀螺丝无松动位移；

- 试验完成做好承重试验记录，试验不合格部位立即加固整改，复检合格方可进入下道工序。

## 五、细部处理

施工缝隙、地面螺栓孔洞采用密封胶封堵，边角尖锐位置全部打磨圆滑；成品杆件表面无磕碰划痕、焊点外露问题。

## 六、成品保护与竣工验收

### 1. 成品保护

全部安装完工后养护 2 天，养护期间禁止攀爬、重压晾衣杆，禁止硬物磕碰不锈钢管材，出现划伤、松动及时返修处理。

### 2. 竣工验收

分场地清理、立柱钢结构安装、晾衣横杆及配件、承重性能四项专项验收，核查不锈钢材质合格证 + 承重试压记录，现场实测间距、垂直度、承重牢固度，资料齐全、验收合格后移交校方使用。

## 七、安全施工措施

- 管材切割、电焊作业配备防火防护用品，废料统一收集清运；

- 现场构件堆放稳固，避免管材倾倒伤人；

- 承重试压作业专人监护，防止重物坠落伤人。

附图：

效果图

现状图