教学区三楼A2墙体拆改、围栏改造工程施工技术方案

## 一、工程概况

本工程位于学校教学区三楼 A2 室，改造分三项内容：原有石膏板隔墙拆除及天花修补、新建轻钢龙骨隔音隔墙、三处实训区 1m 高亚克力隔离围栏安装；施工包含拆除清运、隔墙制作、腻子乳胶漆饰面、亚克力隔断安装、场地清洁清运全内容，严格遵照建筑装饰装修、室内隔声相关现行国家标准，完工后分割为标准教学实训教室，拆改墙体 67㎡，新建隔音隔墙 73㎡。

## 二、设计依据

- GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》

- GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》

- GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

- JGJ/T298《住宅室内防水工程技术规范》（内墙防潮参照）

## 三、施工工艺流程

现场放线防护→第一项：原有石膏板墙体拆除→轻钢龙骨石膏板天花修补→建筑垃圾集中清运；
第二项：隔音隔墙龙骨放样安装→填充隔音棉→双面阻尼隔音板 + 石膏板封板→隔音门安装→踢脚线铺贴→墙面防锈、嵌缝、墙固、三遍腻子打磨→两遍面漆喷涂→现场保护清理；
第三项：三处实训区基层放线→亚克力围栏框架固定→1m 高亚克力板安装固定→缝隙收边打胶→整体场地清扫、垃圾外运→成品养护→分项竣工验收

## 四、分项施工技术要求

### （一）原有墙体拆除与天花修补（67㎡拆墙、25m 天花修补）

- 人工分段拆除原有石膏板隔墙，严禁野蛮敲击破坏原有楼板、梁柱、水电管线，拆除废料分类打包；

- 破损天花采用国标 0.75 轻钢龙骨做骨架，配套原厂石膏板封补，接缝预留伸缩余量；

- 拆除及修补完成后现场全面清扫，建筑垃圾全部装车外运离场。

### （二）新建轻钢龙骨隔音隔墙（73㎡）

- 龙骨与填充：采用 0.75 系列国标轻钢龙骨立架，龙骨空腔满填 50mm 厚 48K 玻璃纤维隔音棉，填充饱满无空缺、无空鼓；

- 面板构造：隔墙内外两侧依次包覆 18mm 阻尼隔音板 + 12mm 防潮阻燃石膏板双层构造，板材拼接错缝排布；

- 隔音门施工：配套安装 2 樘 1.25m×2.1m 成品碳晶橡木门隔音门（双开、隔音磁吸条+内部填充隔音棉+隔音板+双层真空玻璃5厘），门框与墙体缝隙用隔音密封胶填实，门扇密封胶条完整，启闭密闭不漏缝；

- 踢脚线：隔墙下部铺贴瓷砖踢脚线共 34m，铺贴牢固，勾缝密实平整。

### （三）墙面刮塑及油漆施工（73㎡）

- 所有龙骨钉眼涂刷防锈漆一遍，板材拼缝贴专用网带嵌缝找平；

- 全屋涂刷科顺强效型墙固加固剂一遍；

- 使用杰德耐水内墙腻子分三遍批刮，每遍干透打磨，整体平整度 3m 靠尺误差≤3mm；

- 面漆采用立邦时时丽系列内墙漆，底漆完成后面漆喷涂 2 遍；喷漆施工前对门窗、设备、地面全覆盖成品防护，防止污染。

- 辅料：角线、嵌缝网带、防锈漆均选用国标合格产品。

### （四）实训区亚克力隔离围栏施工

三处实训隔离尺寸：127cm×108cm、121cm×107cm、120cm×107cm，围栏统一高度 1m：

- 选用高硬度抗冲击亚克力板材，板材裁切边角打磨钝化，避免尖锐棱角划伤；

- 固定框架牢固锚固于地面及墙体，板材与框架缝隙打中性密封胶，稳固不晃动；

- 安装完成清理胶体余迹，三处隔断完工后清扫废料、垃圾清运。

## 五、细部收口处理

隔墙与楼板、立柱接缝采用密封胶封堵，防止透声开裂；亚克力底部与地面缝隙收边处理，边角收口整齐美观。

## 六、成品保护与竣工验收

### 1. 成品保护

整体饰面完工自然养护不少于 3 天，养护期禁止磕碰隔墙、踩踏踢脚线、撞击亚克力隔断，严禁在墙面钉挂重物；油漆未干透区域封闭围挡。

### 2. 竣工验收

分拆除清运工程、隔音隔墙工程、墙面涂装工程、亚克力隔断四项专项验收，核对各主材品牌合格证，实测隔墙隔声观感、墙面平整度、隔断稳固度，全部资料齐全、质量达标方可验收移交。

## 七、安全施工措施

- 三楼室内拆除作业做好地面防护，防止碎料坠落；

- 喷漆作业现场通风，做好防毒防护，闲置油漆密封存放；

- 亚克力裁切佩戴防护手套，边角废料统一集中清运。